Source code in Matlab:

clc;

clear;

% Parameters

n0 = 2;

n1 = -10;

n2 = 10;

n = n1:n2;

% Signals

impulse = double(n == n0);               % δ(n - n0)

step = double(n >= n0);                  % u(n - n0)

ram = (n - n0) .* double(n >= n0);       % r(n - n0)

% Folded signals: y(-n) -> flip with respect to n = 0

impulse_folded = fliplr(impulse);

step_folded = fliplr(step);

ram_folded = fliplr(ram);

n_folded = -fliplr(n);  % x(-n) needs reversed n-axis

% Plot Impulse

subplot(3,2,1);

stem(n, impulse, 'r', 'filled');

title('Original Impulse δ(n - 2)');

xlabel('n');

ylabel('Amplitude');

axis([n1 n2 0 1.2]);

subplot(3,2,2);

stem(n_folded, impulse_folded, 'r', 'filled');

title('Folded Impulse δ(-n - 2)');

xlabel('n');

ylabel('Amplitude');

axis([n1 n2 0 1.2]);

% Plot Ramp

subplot(3,2,3);

stem(n, ram, 'g', 'filled');

title('Original Ramp r(n - 2)');

xlabel('n');

ylabel('Amplitude');

axis([n1 n2 0 max(ram)+1]);

subplot(3,2,4);

stem(n_folded, ram_folded, 'g', 'filled');

title('Folded Ramp r(-n - 2)');

xlabel('n');

ylabel('Amplitude');

axis([n1 n2 0 max(ram)+1]);

% Plot Step

subplot(3,2,5);

stem(n, step, 'b', 'filled');

title('Original Step u(n - 2)');

xlabel('n');

ylabel('Amplitude');

axis([n1 n2 0 1.2]);

subplot(3,2,6);

stem(n_folded, step_folded, 'b', 'filled');

title('Folded Step u(-n - 2)');

xlabel('n');

ylabel('Amplitude');

axis([n1 n2 0 1.2]);

output: